Übersicht über die zu erfassenden Attribute bei Gebäuden, Bauteile und Bauwerke

In der folgenden Tabelle sind die zukünftigen Attributarten vorhanden. Diese sollten, soweit vorhanden, im Fortführungsriss erfasst werden.

| Objektart | Kennung | Attributarten | Kennung |
| --- | --- | --- | --- |
| Gebäude | 31001 differenzieren, siehe ALKIS–OK’s: | Gebäudefunktion z.B. „Halle“ muss in ALKIS differenziert werden: Markthalle, Lagerhalle, Wartehalle siehe ALKIS-OK | GFK |
|  |  | weitere Gebäudefunktion | WFG |
|  |  | Name | NAM |
|  |  | Bauweise nur bei Wohnhaus 1010 und Garage 2463 | BAW z.B. Doppelgarage |
|  |  | Anzahl oberirdischer Geschosse | AOG |
|  |  | Anzahl unterirdischer Geschosse | AUG |
|  |  | Hochhaus | HOH ab 8 Geschosse |
|  |  | Dachform | DAF |
|  |  | Zustand z.B. stillgelegt | ZUS |
|  |  | Lage zur Erdoberfläche | OFL |
|  |  | Qualitätsangabe | QAG Erhebungsstelle 1000 aus Katastervermessung 1900 aus Topographie/ Außendienst 2000 Luftbild 4200 / 4300 bei Ersteinrichtung/Topographie |
| Bauteil | 31002 | Bauart | BAT z.B. Durchfahrt |
|  |  | Lage zur Erdoberfläche | OFL |
|  |  | Dachform | DAF |
|  |  | Anzahl oberirdischer Geschosse | AOG |
|  |  | Qualitätsangaben | QAG |
| Besondere Gebäudelinie | 31003 | Beschaffenheit | BES z.B. offene Linie bei Arkade, Durchfahrt |
| Firstlinie | 31004 |  |  |
| Besonderer Gebäudepunkt | 31005 | Punktkennung | PKN |
|  |  | Art | ART |
|  |  | Zuständige Stelle | ZST |
|  |  | Sonstige Eigenschaften | SOE |
| Bauwerk | 51009 | Bauwerksfunktion | BWF z.B. Carport, Überdachung, Mauer, Zaun |